IPMI学习

- IPMI介绍

IPMI（Intelligent Platform Management Interface）即智能平台管理接口是使硬件管理具备“智能化”的新一代通用接口标准。用户可以利用 IPMI 监视服务器的物理特征，如温度、电压、电扇工作状态、电源供应以及机箱入侵等。Ipmi 最大的优势在于它是独立于 CPU BIOS 和 OS 的，所以用户无论在开机还是关机的状态下，只要接通电源就可以实现对服务器的监控。Ipmi 是一种规范的标准，其中最重要的物理部件就是BMC(Baseboard Management Controller 如图1)，一种嵌入式管理微控制器，它相当于整个平台管理的“大脑”，通过它 ipmi 可以监控各个传感器的数据并记录各种事件的日志。

- IPMI工作原理

IPMI的核心是一个专用芯片/控制器(叫做服务器处理器或基板管理控制器(BMC))。这个控制器一般安装在系统主板或刀片上。IPMI固件与BMC一起构成了独立平台管理子系统的基础。这个子系统工作时不管处理器、BIOS或操作系统的类型或状态如何，都能提供可管理性和监测功能，甚至在系统其余部分不能使用时仍能执行恢复操作。

所有的IPMI功能都是向BMC发送命令来完成的，命令使用IPMI规范中规定的指令，BMC接收并在系统事件日志中记录事件消息，维护描述系统中传感器情况的传感器数据记录。

- 服务器处理器或基板管理控制器(BMC)的介绍

它其并不依赖于服务器的处理器、BIOS或操作系统来工作，可谓非常地独立，是一个单独在系统内运行的无代理管理子系统，只要有BMC与IPMI固件其便可开始工作，而BMC通常是一个安装在服务器主板上的独立的板卡，现在也有服务器主板提供对IPMI支持的。IPMI良好的自治特性便克服了以往基于操作系统的管理方式所受的限制，例如操作系统不响应或未加载的情况下其仍然可以进行开关机、信息提取等操作。

图1

- 使用 ipmitool 实现 Linux 系统下对服务器的 ipmi 管理

图2

ipmitool 是一种可用在 linux 系统下的命令行方式的 ipmi 平台管理工具，它支持 ipmi 1.5 规范（最新的规范为 ipmi 2.0），通过它可以实现获取传感器的信息、显示系统日志内容、网络远程开关机等功能。Ipmitool 有两种使用方式(如 表1)

| 方式 | 接口 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 本地调用 | 本地操作系统 | 通过os内核提供接口,与bmc通信（图2: ①） |
| 远程调用 | 网络 | 通过网络以udp报文形式与bmc通信(图2：②) |

- 使用 ipmi 的先决条件

想要实现对服务器的 ipmi 管理，必须在硬件、OS、管理工具等几个方面都满足：

1.  服务器硬件本身提供对 ipmi 的支持

目前惠普、戴尔和 NEC 等大多数厂商的服务器都支持 IPMI 1.5，但并不是所有服务器都支持，所以应该先通过产品手册或在 BIOS 中确定服务器是否支持 ipmi，也就是说服务器在主板上要具有 BMC 等嵌入式的管理微控制器。

2. 操作系统提供相应的 ipmi 驱动

通过操作系统监控服务器自身的 ipmi 信息时需要系统内核提供相应的支持，linux 系统通过内核对 OpenIPMI（ipmi 驱动）的支持来提供对 ipmi 的系统接口。

3. ipmi 管理工具

本文选择的是 Linux 下的命令行方式的 ipmi 平台管理工具 ipmitool。

- 实现对 Linux 服务器的 ipmi 管理

利用 ipmitool 实现对服务器的 ipmi 管理有两种方式：①通过 OS 监控本地服务器；②通过网络监控远程服务器。本文针对这两种监控方式分别给出了利用 ipmi 本地获取 cpu温度和远程控制电源的例子。

- 实现对本地服务器的管理

1.系统结构(如图3)

图3

表2

2. 配置本地操作系统支持 ipmi

文中采用的 OS Redhat 9.0 在内核中已经提供了对 ipmi 的支持，这里只需完成如下步骤：

① 载入支持 ipmi 功能的系统模块

注意：必须先载入模块，这样内核才能在②中识别 ipmidev 设备

② 创建字符设备 node,使 ipmitool 可以通过驱动程序访问 ipmi 系统接口

3.安装 ipmitool，获取 cpu 温度信息

①依次执行如下命令，安装 ipmitool

② 通过 ipmitool 命令获取 cpu 温度

- 实现对远程服务器的管理

1.系统结构（如图4）

图4

表2

2. 在被监控服务器端，把 ip 地址写入 bmc 芯片中

ipmi 的远程监控是通过向与 bmc 相连的网络接口(如图 1：②)发送 udp 数据包实现的，udp 数据包的定位是通过把 ip 地址写入 bmc 芯片来实现，而这需要通过本地的 ipmi 系统接口来完成连。先通过 3.1.2 与 3.1.3 节的步骤在服务器端实现本地 ipmi 系统接口并安装 ipmitool 管理工具。

通过 ipmitool-1.5.9.tar.gz 附带的 bmcautoconf.sh 脚本(默认安装位置 /usr/local/bin/)配置被监控服务器的 ipmi 网络接口(IPMI-over-LAN)，并把 ip 地址等信息写入 bmc 中，过程如下：

①用 ipmitool 确定服务器的 LAN channel

从结果可以看出“Channel Medium Type : 802.3 LAN”，channel 7 是 LAN channel

注意：Intel SHASTA SPSH4 服务器的 channel 7 是对应 eth0 网卡的，所以网络连接时必须选择 eth0(100M网卡)进行 ipmi 管理。

②根据确定的 LAN channel 号和网卡修改 bmcautoconf.sh 脚本

注意：上述改动是根据①中确定的LAN channel、对应的 nic 以及 ipmitool 的具体安装位置进行的。

③运行 bmcautoconf.sh，把 ip 等信息写入 bmc

④确定 bmcautoconf.sh 的结果

⑤设置网络访问密码

注意：完成了上述步骤后，被监控服务器上就不再需要 ipmi 系统接口了，可以把 a.2 节中的模块卸载，甚至可以重装一个全新的无ipmi 支持的操作系统。

3. 在监控客户端安装 ipmitool，并远程操作服务器电源

①依次执行如下命令，安装 ipmitool

②通过 ipmitool 命令远程控制服务器电源

注意：通过 ipmitool 还可以监控风扇、机箱等众多相关信息，具体的使用方式见 ipmitool manpage

参考资料

•ipmitool manpage , http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html

•openipmi help , http://openipmi.sourceforge.net/

源自网址：

http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-ipmi/index.html

http://www.yesky.com/234/1791234.shtml