- 安装centos 6.3系统

参见centos系统安装

- 设置iDRAC

- 在系统重启的时候按F2进入,System SetUp

- Enable NIC 选择Enabled

- NIC Selection 选择Dedicated(iDRAC7 Enterprise only)

- 设置IP Address,Geteway,Subnet Mask

- Enable IPMI Over LAN 选择Enabled

- Enabled User选择Enabled

- User Name 填test

- Change Passwd填 123456

- Configure Smart Card Logon选择Disabled

- 登录http://192.168.1.22，输入test,密码123456

- 远程控制

打开DELL附带光盘，安装BMC组件。成功安装后，在C:\Program Files (x86)\Dell\SysMgt\bmc找到下图文件，在path加上路径。

Windows cmd输入：

C:\Users\Administrator>ipmitool -I lan -H 192.168.1.22 -U test -a chassis power

status

Password:

Chassis Power is on